OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA PRZYCZEP TRANSPORTOWYCH W RAMACH DOPOSAŻENIA GMINY BRZOSTEK W SPRZĘT SŁUŻĄCY OCHRONIE LUDNOŚCI
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, homologowanych przyczep transportowych w następującej konfiguracji:
1. Przyczepy hamowane 2-osiowe o DMC ok. 2700 kg – 2 sztuki

2. Przyczepa hamowana 2-osiowa o DMC ok. 2000 kg z kołami pod spodem – 1 sztuka
Przyczepy muszą być kompletne, gotowe do rejestracji i użytkowania, spełniać przepisy ruchu drogowego oraz posiadać homologację europejską.

2. Wymagania ogólne dla wszystkich przyczep
Wykonawca dostarczy przyczepy:

· fabrycznie nowe, seryjne, z bieżącej produkcji,
· wolne od wad, z min. 24-miesięczną gwarancją,
· z pełną dokumentacją: homologacją, instrukcją, świadectwami zgodności,

· odpornymi na korozję (ocynk),
· wyposażonymi w instalację elektryczną 12 V, zgodną z przepisami ruchu drogowego,

· z wtyczką 13-biegunową,
· przystosowanymi do intensywnego użytkowania profesjonalnego.

3. Przyczepy hamowane o DMC ok. 2700 kg – 2 szt.
3.1. Parametry ogólne
· Ilość: 2 szt.
· Dopuszczalna masa całkowita (DMC): ok. 2700 kg
· Konstrukcja: skręcana, nitowana, stal ocynkowana klasa A
· Oś: 2 osie hamowane AL-KO lub KNOTT
· Układ hamulcowy: najazdowy AL-KO lub KNOTT

· Dyszel: homologowany AL-KO lub KNOTT

· Koło podporowe: wymagane
3.2. Wymiary i burty
· Wymiary przestrzeni ładunkowej:
· długość: ok. 300 cm
· szerokość: ok. 150 cm
· wysokość burt: ok. 35 cm
· Burty:
· stalowe, pełne
· boczne – demontowane

· przednia i tylna – otwierane/demontowane
· Podłoga: sklejka antypoślizgowa, wodoodporna, ok. 12 mm
3.3. Wyposażenie wymagane
· Uchwyty spinania ładunku:
· min. 6 szt. w podłodze

· min. 10 szt. w ramie skrzyni
· Rolki burtowe do plandeki

· Szyny do ramp

· Błotniki metalowe

· Instalacja elektryczna 12 V

· Wtyczka 13-biegunowa
3.4. Wyposażenie dodatkowe 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania także:

· koła zapasowego ze wspornikiem.

4. Przyczepa hamowana o DMC ok. 2000 kg – 1 szt. (koła pod spodem)
4.1. Parametry ogólne
· Ilość: 1 szt.
· Dopuszczalna masa całkowita (DMC): ok. 2000 kg
· Ładowność: min. ok. 1600 kg (np. 1615 kg)
· Masa własna: ok. 380–390 kg

· Seria konstrukcyjna: przyczepa hamowana, rama skręcana

· Układ jezdny: 2 osie hamowane
· Koła: pod spodem (obniżony środek ciężkości)
4.2. Wymiary i burty
· Wymiary przestrzeni ładunkowej:
· długość: ok. 300 cm (min. 296 cm)

· szerokość: ok. 150 cm
· wysokość burt: ok. 30 cm
· Burty:
· aluminiowe, demontowane
· przednia i tylna – otwierane
· Podłoga: sklejka antypoślizgowa, wodoodporna, ok. 12 mm
· Wzmocnienia burt: min. 4 szt.
4.3. Wymiary całkowite
· Długość całkowita: ok. 440 cm
· Szerokość całkowita: ok. 200 cm
· Wysokość całkowita: ok. 90–100 cm
4.4. Wyposażenie wymagane
· Koło podporowe z uchwytem
· Uchwyty mocowania ładunku: min. 6 szt.
· Instalacja 12 V zgodna z przepisami

· Wtyczka 13-biegunowa

· Metalowe błotniki lub osłony (zgodnie z konstrukcją)
4.5. Wyposażenie dodatkowe 
· koło zapasowe ze wspornikiem,
5. Wymagania jakościowe dla wszystkich przyczep
Wszystkie przyczepy muszą:

· spełniać normy bezpieczeństwa i przepisy UE,

· być odporne na korozję (ocynk),

· mieć stabilną, wzmocnioną konstrukcję,

· zapewniać bezpieczny transport różnego rodzaju ładunków,

· być przeznaczone do intensywnej eksploatacji.
